阜阳工业经济学校

询  价 采 购 函

阜阳工业经济学校就培训中心监控系统安装工程进行采购，现公开询价，请符合条件的供应商积极参加采购活动。

一、项目概况

1、项目名称：培训中心监控系统安装工程

2、项目编号：2016013

3、采购方式：询价

4、采购内容：详见后附采购需求

二、供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条规定；

2、须是合法有效的独立法人，经营范围包含所投货物类别；

3、具有安全防范资质三级及以上资质；

4、同时具有ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证

5、项目不接受联合体报价；

三、报价情况

1、报价函递交方式：传真或直接密封递交

2、报价函递交截止时间:2016年5月17日15时30分

传真报价函接收时间:2016年5月17日15时—15时30分

3、报价包括货物、安装、调试及维修等一切费用。

四、其他：

1、被询价的供应商根据采购货物和要求，作出一次性书面报价，报价一经作出，不得修改和撤回，否则该供应商在今后半年内不得参与本单位的所有采购活动。

2、本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。

3、成交原则：最低评标价法，即满足技术及服务等要求的报价函中，评标价最低的确定为成交供应商的方法。

4、采购需求中如有参考品牌，仅作为说明并没有限制性，被询价供应商可以在报价函中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

5、本单位货物询价文件标准文本中的“合同条款”和供应商的报价函作为合同的组成部分。供应商履行合同时，如果出现违约，我单位将暂停其一定时期参与本单位组织的采购活动的资格。

6、报价函中报价配置不得复制询价要求，否则视为不响应；报价配置必须按照报价产品如实提出，否则，该供应商在今后半年内不得参与本单位的所有采购活动。

四、联系方式

采购人：成教科

联系人：程老师

电话：13865892612

采购机构：采购办

联系人：段老师

电话：0558-2703272，18955846991  传真：0558-2703272

详细地址：阜阳市阜南路889号 阜阳工业经济学校采购办  邮编：236032

阜阳工业经济学校

二0一六年五月十三日

采 购 需 求

- 技术规格及要求

1、采购设备配置清单

阜阳工业经济学校培训中心监控系统安装工程参数配置清单

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高清红外防水网络摄像 | 采用超低照度200万（1920*1080） CMOS图像传感器，低照度、清晰度高； ★支持超低照度:彩色≤0.001lx；黑白≤0.00011x ； ★水平分辨率≥1000TVL；灰度等级≥11级； 性噪比大于等于56dB； ★视频图像传输延迟至客户端≤170ms； 支持H.264B/H.264M/H.264H/MJPEG等视频压缩标准； 主码流支持1920*1080、60帧/秒，第三码流支持 1920*1080、60帧/秒； ★支持红外夜视80米可看清人体轮廓； 支持智能红外和防红外过曝功能； 支持智能人脸检测 ； ★支持降噪、宽动态、走廊模式、ROI、三码流、图片叠加、SVC编码、电子防抖、透雾、20路码流等功能; 支持ACF（活动帧率控制），支持手机监控 ；支持数字水印加密，防止数据被篡改； 支持1路音频输入，1路音频输出，2路报警输入，1路报警输出； ★数据传输丢包率≤3‰； 支持SD卡热拔插，支持最大128G SD卡； ★支持智能报警(绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物体遗留/移除、停车、快速移动)； 支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警 ★支持虚焦侦测功能； ★具备客流统计功能，可在视频画面中显示当前统计人数，并超过设定值可给出报警提示，联动抓图、录像； ★具有客流信息生成热度图功能，并支持热度图导出； 支持工作温度-40℃~+60℃； ★支持IP67，支持6KV防浪涌； ★支持DC12V±30%范围内变化时，保持正常工作的能力； 带★部分投标时需提供公安部有效检测报告（提供复印件并加盖原厂商投标专用章） | 台 | 15 | 要求原安装旧监控要与新安装设备共同接入后台进行统一管理 |
|  | 高清红外半球网络摄像 | 采用200万(1928*1088)1/2.7英寸 CMOS图像传感器，低照度、图像清晰度高； ★支持超低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.00011x，0lx(红外灯开启)； ★水平分辨率≥1100TVL，灰度等级≥11级； 性噪比大于等于56dB； ★视频图像传输延迟至客户端≤90ms； 主码流支持1920*1080、30帧/秒，第三码流支持 1920*1080、30帧/秒； ★支持红外夜视30米可看清人体轮廓； 支持智能红外和防红外过曝功能； 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频帧率应自动调整为设定值； 支持智能人脸检测； ★支持降噪、宽动态、走廊模式、ROI、三码流、图片叠加、SVC编码等功能； 支持ACF（活动帧率控制），支持手机监控 ；支持数字水印加密，防止数据被篡改； ★支持1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出； ★数据传输丢包率≤3‰； ★支持SD卡热拔插，支持最大128G SD卡； 支持断电保护功能，当通过客户端软件进行升级的过程中断电，再供电恢复后，样机能够正常启动工作； ★支持智能报警(徘徊检测、物体遗留/移除、快速移动)； 支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警 ★具备客流统计功能，可在视频画面中显示当前统计人数，并超过设定值可给出报警提示，联动抓图、录像； ★具有客流信息生成热度图功能，并支持热度图导出； ★支持工作温度-40℃~+70℃； ★支持IP67防护，支持IK10防护； ★支持6KV防浪涌，8KV防静电； ★支持DC12V±30%范围内变化时，保持正常工作的能力； 带★部分投标时需提供公安部有效检测报告（提供复印件并加盖原厂商投标专用章） | 台 | 34 |  |
|  | 16口交换机 | 16口交换机，支持流控，千兆，铁壳 | 台 | 2 |  |
|  | 8口交换机 | 8口交换机，支持流控，千兆，铁壳 | 台 | 6 |  |
|  | 5口交换机 | 5口交换机，支持流控，千兆，铁壳 | 台 | 2 |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 1.支持1080P高清预览,可接驳第三方网络摄像机； 2.具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口 3.支持1路频输入接口、1路音频输出接口 4.支持16路报警输入接口、6路报警输出接口 5.8个SATA3.0接口 6.具备2个RJ45网络接口，配置2个不同网段的IP地址，可将2个RJ45网络接口绑定为1个IP地址（提供公安部型式检测报告） 7.当一个网口发生故障时，另一个网口能正常工作，具有负载均衡模式设置选项 8.支持接入并存储总码率不超过320Mbps的32路1920*1080格式的视频图像 9.支持4K高清解码，接入分辨率为3840*2160的视频图像显示输出在分辨率为3840*2160的液晶屏上（提供公安部型式检测报告） ） 10.具备报警联动功能，实时响应并启动记录和输出联动信号 11.支持智能检索功能，对录像进行筛选回放 12.支持断网续传功能，接入的网络摄像机和样机之间的网络中断再恢复，可将断网期间的录像进行续存 13.支持N+M集群管理功能（提供公安部型式检测报告） 14.支持RAID功能，具有RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10设置管理功能（提供公安部型式检测报告） | 台 | 2 |  |
|  | 监控专用4T硬盘 | ST4000VM000 | 块 | 12 |  |
|  | 监视器（含支架） | 屏幕尺寸32寸，LED光源； 分辨率不低于1920×1080，水平可视角度≥160°，垂直可视角度≥160°，功耗≤60W； 亮度不低于700cd/m2，对比度不低于4000:1，图像显示清晰度≥700TVL，亮度等级≥11级；（提供公安部有效型式检测报告复印件加盖厂商公章） 输入接口支持VGA、BNC、DVI、HDMI，输出接口支持BNC；（提供公安部有效型式检测报告复印件加盖厂商公章） 内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，解码能力支持4路1080P、16路D1，可以实现1、4、9、16画面分割及画面的轮巡显示； 具备透雾增强、低照度增强功能、图像边缘修复技术及智能防灼屏技术（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖厂商公章） 具备CE、ROHS认证证书；（提供第三方权威机构出具的证书复印件加盖厂商公章） 具备中国节能产品认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖厂商公章） 具有监视器软件的软件产品登记证书和软件著作权登记证书；（提供证书复印件加盖厂商公章） 考虑系统兼容稳定性，监视器必须与前端摄像机、网络硬盘录像机采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） | 台 | 2 |  |
|  | 机柜 | 32U专用机柜 | 台 | 2 |  |
|  | 网线 | 超五类国标 | 箱 | 15 |  |
|  | 电源线 | RVV2*1.5国标 | 米 | 2500 |  |
|  | 供电电源 | 为保证供电的稳定性，要求和监控设备为同一品牌并需要提供3C认证证书（复印件加盖公章） | 个 | 49 |  |
|  | 枪机支架 | PFB120W专用 | 支 | 15 |  |
|  | 壁挂机柜 | 6U机柜 | 台 | 5 |  |
|  | 光纤 | 4芯 | 米 | 500 |  |
|  | 收发器 | 光纤收发器 | 对 | 4 |  |
|  | 尾线 | 12V监控专用 | 根 | 20 |  |
|  | 插板 | 3孔六位 | 个 | 6 |  |
|  | 线管 | 20# | 米 | 1600 |  |
|  | 开挖及恢复 |  | 米 | 80 |  |
|  | 辅材、配件 | 接线盒、辅材等 | 批 | 1 |  |
|  | 安装施工调试 | 新系统安装调度及老系统接入及施工 | 项 | 1 |  |

2、货物需求：

投标人的报价应含有所投设备及备品、备件和专用工具费、税费、包装费用及运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、培训、维保等工作所发生的全部费用。响应报价为最终报价。

招标人按照国家质检检测规定，将设备送至国家质检部门进行检测，检测费用由投标人自行考虑，纳入投标报价，招标人不再支付相关费用。如检测不合格，后果自负。

3、采购说明：

1）以上产品质量必须达到或超过国家质量标准，质保期不少于3年。

2）被询价供应商应就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺。

3）成交供应商提供的产品质量及安装质量达不到要求取消其成交资格，取消其报价或成交资格，报价保证金不予退还，并记入诚信档案，1—3年内禁止参加本单位招投标活动：

二、其他有关要求

1）交货期：合同签订后5个日历天内交货，安装、调试完毕，交给用户方验收使用（交货地点：采购单位指定的交货地点。）

2）付款方式：验收合格后七个工作日内一次性付至合同价的95%，余款满一年后无质量问题一次性无息返还。

3）供应商报价文件中应含有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件一套加盖供应商公章）。

4）被询价供应商制作报价函时，必须标明提供所投产品的品牌、规格、型号、详细的技术参数及书面资料，不得只以“响应”、“符合”等作为其报价货物的技术参数，否则视为实质性不响应，视为无效报价。

5) 签定合同时中标企业需提供针对此项目的厂商授权。

三、合同格式

合同书（格式）

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

合同编号：

本项目经批准采用      采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条    产品的名称、规格、数量和价格

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

第二条    产品的技术标准（包括质量要求）；按下列第（  ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2） 按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供的和交付的货物技术标准应与投标文件规定的技术标准相一致。若技术标准无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的正式标准。

第三条    产品的交货方法、到货地点和交货期限

1、交货方法，按下列第（ ）项执行：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2、到货地点：

3、安装期限：

第四条    合同总价款

合同总价款（大小写）：

第五条    付款方式

本合同以人民币付款在 乙方 提供货物，验收合格后，由 甲方  支付相应的货款。货款支付方式： 验收合格后支付合同款的    %（          元）， 余款（         元）作为质量保证金，      内支付。

第六条    验收方法

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购单位同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第七条    违约责任

1、乙方不能按时交付使用，应向甲方缴纳违约金。

2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

4、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第八条    合同生效

本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式 贰 份，甲方一份，乙方一份。

第九条  双方验收后，投入使用期间，由乙方负责管理、维修及相关服务。

第十条    合同有效期

本合同自     年   月   日至     年   月   日有效

第十一条    其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向阜阳市仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条    合同附件及其效力

下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；

（1）谈判文件；（2）竞谈书；（3）成交通知书… …

第十三条    其他

第十四条    本合同共叁页，壹拾肆条。

采购人（甲方）：                供货人（乙方）：

（公章）                      （公章）

地址：                        地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

开户银行：                     开户银行；

账号：                         账号：

年   月   日                  年   月   日

四、询价采购供应商报价函

阜阳工业经济学校：

关于本次询价采购项目（项目编号：2016013），我方已经认真阅读了贵单位发布的询价采购函，决定参加报价。

一、报价表：

| 序号 | 内容 | 品牌型号 | 报价配置 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

二、规格响应表：

| 序号 | 内容 | 询价要求 | 报价配置 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、交货期：

______年____月____日前安装调试完毕，交付采购单位验收。

四、质量保证、技术支持与服务承诺：

五、备注：

1、总报价包括货物、运输、装卸、安装调试、税金等一切费用；

2、我方报价函一式两份，一个正本，一个副本；

3、我方理解最后的成交价不一定是最低报价；

4、我方了解贵单位货物询价文件。

六、有关资质证明及其他材料 (复印件加盖公章)。

七、联系方式：

联系人：_____________   电话：________  手机号码：______

地址：_________________________________________________

供应商名称（盖章）

____年____月____日