电子借阅机参数

一、参数要求

（一）、资质方面：

- 投标公司注册资金在500万元以上；

2、具有企业信用AAA等级证书;

3、具有ISO9001质量管理体系认证证书;

4、具有计算机软件著作权登记证书；

（二）、功能要求及技术参数

1.自助借阅终端平台

（1）自助借阅终端平台系统外观简洁，高质量红外触摸面板，高对比度、高亮度，可视角度宽阔，画面具有层次感；高透光率，抗暴能力强，耐刮耐磨，防尘防水；

（2）自助借阅终端平台是24小时电子书自助借阅系统的核心设备和终端服务系统，在实际使用时将以交互式触控一体广告机形式出现。

（3）自助借阅终端平台具备必要的应用软件和管理系统平台，并与数据中心服务器系统进行数据交互，以完成系统平台升级、图书数据更新、图书下载借阅次数统计等等一系列功能。

（4）自助借阅终端平台系统提供信息发布功能，图书馆可根据需要展示相关信息。

（5）自助借阅终端平台有切实有效措施防止未成年人利用该设备上网游览网页，下载、安装软件、游戏和玩游戏。

（6） 自助借阅终端平台有可靠的自动开关机功能，可设定时间自动开关机，设置来电开机，断电开机，防止由于下班时间长期开机造成设备过损或因下班时间无人管理造成设备过热、火灾等意外事故。

（7）硬件参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 显示屏规格参数 | 屏幕尺寸：≥42寸 |
|  | 背光类型：LED |
|  | 屏体分辨率不小于1920×1080 |
|  | 视角：89/89/89/89 (L/R/U/D) |
|  | 色度：≥16.7M |
|  | 亮度：≥350cd/m2 |
|  | 对比度：≥3000:1 |
|  | 响应时间：≤5ms |
|  | 有效显示面积：≥930.24mm (H) x 523.26mm (V) |
| 触摸屏参数 | 触摸屏尺寸：≥42寸 |
|  | 多点触摸：支持真2点触摸 |
|  | 抗光干扰：光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 |
|  | 触摸方式：手指，笔(任何直径>5mm的不透光物体) |
|  | 触摸精度： 90%以上的触摸区域为±2mm |
|  | 通讯方式：全速USB |
|  | 书写屏表面硬度：物理刚化莫氏至少7级防爆 |
|  | 触摸使用寿命：使用寿命达80000小时以上。 |
| 硬件配置参数 | CPU: 双核及以上，主频≥1.2GHz |
|  | 运行内存：≥1G |
|  | 内置存储：≥4GB |
|  | 解码分辨率：最高支持1080P |
|  | 网络：支持以太网和 主流标准WiFi |
|  | USB接口：2个 |
|  | 硬件配置必须能保证整个系统顺畅运行 |
| 音视频及图片格式 | 视频播放格式包括：MPEG4、MPEG2、MPEG1、WMV、TS、MOV、AVI、FLASH 等 |
|  | 音频格式：WAV、MP3、ACC 等 |
|  | 图片格式:JPEG 、PNG 、BMP、GIF等 |
|  | 其他格式：WORD、 PowerPoint、 Excel |
|  | 支持1080P图片、视频解码播放 |
| 安装方式 | 落地式 |
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz |

2.移动客户端

（1）移动客户端是自助借阅系统读者应用平台。读者可使用该客户端扫描二维码，下载电子图书，离线阅读，并可在该平台上管理下载的电子图书。同时还可实现期刊、报纸的实时查阅等。

（2）能通过苹果商店或者安卓市场下载移动客户端app,同时支持EPUB、TXT、PDF等格式文件打开。文字、图片自由放大缩小。阅读器中带有笔记、批注、书签的功能。支持按图书章节进行跳转。平滑、仿真书卷两种阅读模式。支持夜间模式。

3系统

（1）(★)系统采用主流安卓系统，可与手机客户端同步使用。

（2）(★)必须具备手机客户端应用，手机客户端是电子书借阅机配套的手机端程序，且可与图书馆正在使用的移动图书馆客户端联机使用。

（3）(★) 通过手机客户端可以直接扫描电子书借阅机上的图书二维码下载图书到手机、pad等终端中阅读。软件需同时支持ios、android系统。

（4）(★)基于1920*1080大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为Android4.0以上系统。实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能模块。

（5）(★)支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。

（6）(★) 电子书借阅机内置3000种正版授权的epub格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。并保证所有图书的版权没有问题，提供相关版权证明文件，不少于10份。

（7）(★) 图书分类支持定制：图书馆可根据需求自行推荐相关电子书。通过后台上传至借阅机中使用。

（8）(★) 可提供信息发布功能，图书馆可根据需要展示相关信息。

（9）(★) 可提供视频模块，精选优质学术视频，支持在线播放。

4、借阅机资源

（1） (★)通过手机客户端可提供适合智能手机阅读的EPUB格式热门图书。所有图书支持全文下载，并保存在手机中。

（2）(★)提供适合移动阅读的报纸资源，并且实现报纸的当日更新。

（3）(★)通过二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读。

5、个性化

（1） (★)借阅机终端系统支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可将购买单位的名称和logo配置到程序中。可任意修改待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足图书馆的通知要求。

（2）(★) 提供不少于5种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。

6、后台及配套手机端服务

（1）(★)系统处理所有图书馆，并发用户数高，并可支持多种条件数据统计信息，在服务发布服务器上做了负载均衡策略，瞬时并发数>=1000,吞吐量的峰值流量支持1000000级别，点击率（TPS）可达1000/s,平均响应时间（AVG）不高于2s。

（2）(★)强大的后台管理系统能与所有自助借阅终端机进行信息传递，实时监控全部自助借阅机的运行情况，并统计借阅终端上图书的点击次数和扫描下载次数。

（3）(★)具备用户管理后台。

（4）(★) 配套的手机端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能，并可通过主流的社交软件进行分享。

（6）(★)借阅机全部资源都可在手机端下载，阅读。

7、其他要求：

（1）(★)无用户数以及并发用户限制。

（2）提供IOS和android主流移动操作系统客户端，设计要符合用户的操作习惯。

8、售后服务要求

1、免费运输到用户指定的位置，并安装调试，并为用户相关使用人没提供相关培训。

2、对提供的所有产品提供全面的技术支持、咨询服务；根据用户方用户的具体要求，提供灵活的有针对性的支持与指导。

★3、提供专门的服务人员（驻本省），对系统维护、使用中的一些问题进行及时的指导。为用户提供7*24小时问题接收服务。

4、对于软件故障，供应商在接到故障通知2个小时内给予解答。如电话支持无法解决，则在2小时内做出响应，答复排除故障的策略。遇到重大技术问题，供应商将及时组织有关技术专家进行会诊，并采取相应措施确保系统在8小时内恢复运行。

（三）、评标办法

一）、本次评标采用综合评分法评标，对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由评标小组根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。

二）、通过以上审核，对符合专业条件要求并对招标文件做出实质性响应的投标人按照经济、技术、投标人综合评价三部分进行评分。

总分100分，其中经济评价30分，技术及服务评价70分。

1、价格分30分：采用基准价衡量法，价格分值占总分值的权重为30%，首先设置评标基准价，评标基准价计算规则为：对所有满足竞争性磋商文件要求的最终报价进行加权平均，以平均价作为评标基准价；其中，采购报价为基准价的供应商得价格满分，其它报价按照高于或者低于基准价的2%分别予以扣分，每高于基准价2%的扣一分，每低于基准价2%的扣0.5分。

2、技术方案及综合实力70分

| 技术分（45分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指数指标和配置 | 45 |  | 1、依据各投标人主要技术指标、参数、性能等情况；全部满足参数要求得40分； 2、投标产品参数优于且对产品性能有实质性提升的，带★技术指标每项加2分，其余每项加1分，最多加5分； 3、带★技术指标负偏离每项扣15分，其余不满足扣3分，扣完为止。扣分在加分完成后进行。 4、提供虚假参数及证明文件者，取消投标资格，中标后取消中标资格。 |
| 商务分（25分） |  |  |  |
| 服务保障 及承诺 |  | 4 | 根据对谈判文件提出要求以外的优惠情况给予评分在0－4分之间的合理给分。 |
| 公司的实力 |  | 6 | 投标人所提供的产品已经在各类院校得到应用，并有一定的市场规模，提交不少于15例成功案例证明材料(其中省内不少于5份)，包括合同原件复印件等证明材料,投标人不提供不得分，提供等得5分。 |
| 服务保障力 |  | 5 | 具有软件企业认证证书，满足该条件得1分； 企业信用具有AAA等级证书，满足该条件得1分，否则不得分。 具有ISO9001质量管理体系认证证书，满足该条件得1分，否则不得分。 具有电子图书及相应出版物经销权（《出版物经营许可证》），满足该条件得1分，否则不得分。 具有计算机软件著作权登记证，满足该条件得1分，否则不得分； （提供有效证明原件扫描件。） |
|  |  | 8 | 知识产权： 提供的电子资源须拥有自主知识产权，提供的电子图书等资源须取得著作权人的授权（提供有效证明原件扫描件，不少于10份），所有知识产权、信息网络传播权纠纷由供货方承担责任。满足该条件得7分，否则不得分。 |
|  |  | 2 | 在本省内有办事处或注册有公司或分公司得2分，否则得0分（需提供相应证明）； |
| 投标文件 规范性 |  | 1 | 有效投标人根据招标文件的要求，制作投标文件规范程度，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |

二、其他有关要求

1）此次采购为一次性采购，后续无其他费用，我方付款后供应商提供永久免费更新（不少于10年）。

2）交货期：合同签订后5个日历天内交货，安装、调试完毕，交给用户方验收使用。（交货地点：采购单位指定的交货地点）

3）付款方式：验收合格后七个工作日内一次性付至合同价的95%，余款满一年后无质量问题一次性无息返还。。

4）供应商报价文件中应含有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件一套加盖供应商公章）。

5）被询价供应商制作报价函时，必须标明提供所投产品的品牌、规格、型号、详细的技术参数及书面资料，不得只以“响应”、“符合”等作为其报价货物的技术参数，否则视为实质性不响应，视为无效报价。

三、合同格式

合同书（格式）

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

合同编号：

本项目经批准采用      采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条    产品的名称、规格、数量和价格

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

第二条    产品的技术标准（包括质量要求）；按下列第（  ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2） 按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供的和交付的货物技术标准应与投标文件规定的技术标准相一致。若技术标准无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的正式标准。

第三条    产品的交货方法、到货地点和交货期限

1、交货方法，按下列第（ ）项执行：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2、到货地点：

3、安装期限：

第四条    合同总价款

合同总价款（大小写）：

第五条    付款方式

本合同以人民币付款在 乙方 提供货物，验收合格后，由 甲方  支付相应的货款。货款支付方式： 验收合格后支付合同款的    %（          元）， 余款（         元）作为质量保证金，      内支付。

第六条    验收方法

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购单位同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第七条    违约责任

1、乙方不能按时交付使用，应向甲方缴纳违约金。

2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

4、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第八条    合同生效

本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式 贰 份，甲方一份，乙方一份。

第九条  双方验收后，投入使用期间，由乙方负责管理、维修及相关服务。

第十条    合同有效期

本合同自     年   月   日至     年   月   日有效

第十一条    其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向阜阳市仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条    合同附件及其效力

下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；

（1）谈判文件；（2）竞谈书；（3）成交通知书… …

第十三条    其他

第十四条    本合同共叁页，壹拾肆条。

采购人（甲方）：                供货人（乙方）：

（公章）                      （公章）

地址：                        地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

开户银行：                     开户银行；

账号：                         账号：

年   月   日                  年   月   日

四、询价采购供应商报价函

阜阳工业经济学校：

关于本次询价采购项目（项目编号：2017023），我方已经认真阅读了贵单位发布的询价采购函，决定参加报价。

一、报价表：

| 序号 | 内容 | 品牌型号 | 报价配置 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

二、规格响应表：

| 序号 | 内容 | 询价要求 | 报价配置 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、交货期：

______年____月____日前安装调试完毕，交付采购单位验收。

四、质量保证、技术支持与服务承诺：

五、备注：

1、总报价包括货物、运输、装卸、安装调试、税金等一切费用；

2、我方报价函一式两份，一个正本，一个副本；

3、我方理解最后的成交价不一定是最低报价；

4、我方了解贵单位货物询价文件。

六、有关资质证明及其他材料 (复印件加盖公章)。

七、联系方式：

联系人：_____________   电话：________  手机号码：______

地址：_________________________________________________

供应商名称（盖章）

____年____月____日